附件4

城镇绿地养护质量等级外业评定标准

| 评定内容 | 分值 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 景观效果 | 20 | - 1.景观布局合理，植物选择、配置得当，总体景观效果好，不扣分；2.设计布局基本合理，植物选择、配置基本合理，总体景观效果较好，扣0.5-7分；3.设计布局不够合理，植物选择、配置不合理，总体景观效果一般，扣8-15分。 |
| 植物生长势 | 15 | - 1.植物生长旺盛、叶色正常，观花、观果植物正常开花、结果，不扣分;2.植物生长基本正常，扣0.5-5分;2.部分植物生长欠佳，扣6-12分。 |
| 病虫害防治 | 10 | - 1.基本无病虫危害状，不影响景观效果，不扣分;2.有轻微害生物危害状，对景观效果有一定影响，扣0.5-3分；3.有害生物危害状明显，严重影响景观效果，扣4-10分。 |
| 排灌 | 10 | - 1.浇水充足、排水及时，植株无干旱和沥涝现象；浇灌、排水方式合理；无跑冒滴漏和泥土外溢；树堰大小深浅适宜，美观实用，不扣分；2.植株有轻微失水或积水现象；浇灌、排水方式基本合理；有少量跑冒滴漏和泥土外溢；树堰大小深浅基本适宜，美观实用性稍差，扣0.5-3分；3.植株有明显失水或积水现象；浇灌、排水方式不合理；跑冒滴漏和泥土外溢较严重；树堰大小深浅不适宜，美观实用性较差，扣4-10分。 |
| 修剪 | 10 | - 1.修剪时间、方法、修剪量合理；树木冠型优美，枝条分布匀称，无明显干枝死叉，剪口处理得当；花卉无残花败叶；草坪整齐一致，高度合理，不扣分；2.修剪时间、方法、修剪量基本合理；树木冠型基本完整，有少量明显干枝死杈，剪口处理基本得当,花卉有少量残花败叶，草坪整齐度、高度控制一般，扣0.5-3分；3.修剪时间、方法、修剪量不合理；树木冠型不完整，不美观，干枝死杈多，剪口处理不得当；花卉残花败叶多；草坪整齐度、高度控制较差，扣4-10分。 |
| 地被覆盖率 | 10 | - 1.地被覆盖率≥98%，不扣分；2.地被裸露部分在3%-10%，扣0.5-3分；3.地被裸露部分在10%以上，扣4-10分。 |
| 缺株补植 | 5 | - 1.树木无死树、缺株，花卉无明显缺株，不扣分；2.树木、花卉缺株5%以下，扣0.5-2分；3.树木、花卉缺株5%以上，扣3-5分。 |
| 绿地保洁 | 5 | - 发现垃圾、杂物，无影响景观干枯枝叶，每处扣0.5分、扣完为止。 |
| 杂草控制 | 5 | - 1.绿地内无明显杂草，不扣分；2.绿地内杂草率在5%以下，扣0.5-2分；3.绿地内杂草率在5%以上，扣3-5分。 |
| 设施维护 | 5 | - 1.绿地设施安全、牢固、整洁、维护及时，完好无损，不扣分；2.绿地设施基本安全、完整，有轻微损坏，按损坏程度，扣0.5-2分；3.绿地设施基本安全，部分完整，损坏程度较大，按损坏程度，扣3-5分。 |
| 绿地完整性 | 5 | - 1.无违章建筑、无废弃设施，不扣分;2.违章建筑或废弃设施面积占绿地总面积10%以下，扣0.5-2分；3.违章建筑或废弃设施面积占绿地总面积10%以上，扣3-5分。 |
| 备 注 |  | - 外业评定采取百分制，特级绿地达标值90分（含）—100分；一级绿地达标值80分（含）—90分；二级绿地达标值70分（含）—80分；三级绿地达标值60分（含）—70分。外业评定分值占总评定分值的80%。 |