附件2

历史洪涝简介

- 一、基本概况

- 北京位于华北平原的西北端，东经115度20分至117度30分，北纬39度28分至41度05分之间，地形西北高，东南低。总面积16400平方千米,其中山区面积10200平方千米，约占总面积的62%，平原区面积6200平方千米，约占总面积的38%。

- 北京地区属暖温带半干旱半湿润大陆性季风气候。多年平均年降雨量为585毫米，汛期雨量约占全年降水量的75%，极易形成洪涝灾害。

- 北京市河流众多，隶属海河流域，从西到东分布有拒马河、永定河、北运河、潮白河、洵河五条主要河流，分别属于海河流域的大清河、永定河、北运河、潮白河、蓟运河五大水系。除北运河发源于本市外，蓟运河、潮白河、大清河水系发源于河北省，永定河水系发源于山西省和内蒙古自治区。经过多年的规划治理，全市初步形成了由81座水库、5大干流、425条中小河道及16处蓄滞洪（涝）区等水利工程构建的“上蓄、中疏、下排、有效滞蓄利用雨洪”的防洪排涝工程体系。

- 二、历史洪涝简介

- 历史上，北京大河洪灾以永定河、北运河、潮白河和大清河为重。涝灾以北运河为重。据资料统计，永定河有记录洪水从1412年-1939年528年间共发生洪水34次，其中发生100年一遇以上的洪水7次，50-100年一遇的洪水10次，有6次洪水间隔超过40年以上。潮白河有记录洪水从1425年-1939年共发生洪水49次，有8次洪水间隔超过25年以上。北运河有记录洪水从1470年-1939年共发生洪水23次，有5次洪水间隔超过25年以上。

- 北京城区洪涝灾害主要由永定河、西山洪水及当地暴雨引发，尤以永定河洪水危害最大。永定河对北京城区危害较大的洪灾有18次，严重侵袭北京城的洪灾有1554年、1626年、1668年、1801年、1890年、1939年6次。

- 1939年北京发生了近代罕见的大洪水，暴雨洪水集中在潮白、北运、永定及大清河四大水系。昌平站7、8两月总雨量1137毫米，最大24小时降雨326毫米。永定河三家店洪峰流量4665立方米/秒，先在左岸梁各庄、南章客等多处决口，后在右岸卢沟桥以下决口夺溜 ，使永定河洪水全部泄入小清河 ；北运河通县站洪峰流量1670立方米/秒，潮白河苏庄站洪峰流量15000立方米/秒，拒马河张坊站洪峰流量7100立方米/秒。四大水系均发生严重灾情，潮白河与北运河洪水连成汪洋一片，淹没村庄1万余个，死伤人数达1.57万人。

- 建国初期，正值海河流域丰水期，洪涝灾害频繁发生，如1956年、1963年大水。

1956年永定河大水，暴雨中心位于官厅山峡王平口，24小时雨量435毫米，卢沟桥洪峰流量达2450立方米/秒，西麻各庄堤防溃堤300米，使大兴县42个村庄过水，死伤8人，倒塌房屋4.2万间。

1963年8月大水，暴雨主要集中在大清河、北运河两大水系。暴雨中心位于朝阳区来广营，最大24小时降雨量429毫米,市区平均雨量300毫米。拒马河张坊站洪峰流量9920立方米/秒，北运河通县站洪峰流量1035立方米/秒。城区及近郊积水面积超过200平方千米，积水点398处，死亡27人。

近些年，极端天气频繁发生。降雨呈现发生快、强度高、局地性强等特性，造成城市道路、低洼地区积水，严重影响城市交通和市民的正常出行。

2004年“7·10”暴雨，造成市内交通瘫痪长达数小时；2005年“7·9”暴雨西山洪水造成香泉环岛积水；2006年“7·31”暴雨，首都机场道路中断；2007年“8·1”暴雨，安华桥下积水断路；2009年“7·13”、2010年“6·1”暴雨，西三环莲花桥、丰益桥等多处桥区积水；2011年“6·23”暴雨，全市29处桥区、道路出现积滞水等。

2012年“7·21”暴雨，北京市遭遇1963年以来最大的一场洪涝灾害，全市16小时平均降雨量170毫米，中心城区平均降雨量215毫米，暴雨中心位于房山区河北镇，达到541毫米。拒马河张坊站洪峰流量达到2800立方米/秒，接近10年一遇；北运河北关闸洪峰流量1650立方米/秒，高于1963年8月的“63·8”洪峰值1035立方米/秒。暴雨给城市运行和人民群众生命财产造成严重损失，尤以房山最重。全市因灾死亡79人，受灾人口127.48万人，倒塌房屋1.38万间，农作物受灾面积102.56万亩，损坏堤防361千米。中心城区63处路段积水。洪灾造成的直接经济损失达161.57亿元。

2016年“7·20”暴雨，降雨总量超过2012年“7·21”特大暴雨量，过程持续时间超过55个小时。强降雨范围广，98%的站点雨量超过100毫米,125个站雨量超250毫米,4个站雨量超过400毫米;全市平均降水量212.6毫米，最大降雨点门头沟东山村453.7毫米;7座大中型水库超汛限水位运行，北运河流域凉水河张家湾洪峰流量686立方米/秒；永定河流域雁翅洪峰流量114立方米/秒，大清河流域漫水河洪峰流量1080立方米/秒。降雨造成中心城区主要道路积水断路17处，城区房屋进水117间，倒塌农房106间；全市突发地质灾害20起，树木倒伏26227棵；水利工程水毁51处，农作物受灾面积6.78万亩，经济损失5876万元。全市累计转移受威胁群众13223人，未有人员伤亡。

2018年“7·16”暴雨，全市平均降雨量103.1毫米，城区平均降雨量127.2毫米;最大降雨出现在密云张家坟386毫米。最大小时雨强出现在密云西白莲峪，16日2-3时降雨117.0毫米，超过2012年“7·21暴雨”。密云白河张家坟水文站16日5时30分洪峰达1340立方米/秒，为1998年以来最大洪水。北运河北关枢纽17日13时最大下泄流量700立方米/秒。全市范围内共发生道路短时积水53处，道路塌方31处。因塌方导致断路或半幅断路25处。造成全市受灾人口1.61万人，无人员伤亡。密云区因琉辛路道路塌方断路造成石城镇贾峪、红星、二平台、黄土梁、四合堂5个村交通中断，影响群众2935人；密云区、怀柔区部分10千伏电力设施受损，4100户断电；密云区漫水桥水毁59处，怀柔区琉璃庙镇冲毁漫水桥4座，密云水库张家坟水文站基础设施损毁。直接经济损失18.84亿元。

2023年7月29日至8月2日，受台风“杜苏芮”影响，我市遭遇了历史罕见极端强降雨过程。全市平均降雨量331毫米，83个小时的降雨量达到常年全年降雨量的60%。门头沟区平均538毫米，房山区平均599毫米，房山新村气象观测站记录到879.4毫米降雨量，历史排位第一。远超2012年“7·21”特大暴雨单点极值（房山河北镇541.0毫米）和1963年“63·8”特大暴雨单点极值（海淀站512.8毫米)。昌平区王家园水库降雨745毫米，是北京地区有仪器测量记录140年以来的最大降雨量。地质灾害监测数据记录到了更高极值，降雨量在1000毫米以上的有3个点位，700毫米以上的达51个点位。

“23·7”特大暴雨导致洪水来势快、量级大、峰值高。北京境内降水总量54.3亿立方米，是2012年“7·21”降水总量的1.9倍。全市425条河流均出现不同程度洪水过程。永定河、大石河、拒马河等多个流域干支流同时发生历史性特大洪水，北运河、潮白河也出现中等量级的洪水。永定河卢沟桥洪峰流量4650立方米/秒(“63·8”洪水洪峰流量为873立方米/秒)，是1925年以来最大洪水。大石河漫水河站最大洪峰5300立方米/秒(1939年大石河漫水河站洪峰3220立方米/秒,“63·8”洪水洪峰流量1280立方米/秒)，超200年一遇，是有实测资料以来最高记录。拒马河张坊站洪峰流量7330立方米/秒，居历史第二位。

山区泥石流、崩塌、滑坡、地面塌陷等地质灾害多发重发。本次特大暴雨共引发地质灾害1257起，是多年平均（35起）的约36倍，其中：崩塌1090起；泥石流132起；滑坡22起；地面塌陷13起。

降雨落区集中在西部山区和浅山区，加之山区山高谷深、西高东低地形特点，导致山洪、地质灾害、城市内涝等灾害齐发并发，各类灾害危险的交织叠加，给人民生命财产带来了严重的损失。水利工程方面，全市21座水库附属设施，300余公里河道堤防及岸坡、10座闸门附属设施、344处水文测站监测设施等水利工程及设施不同程度受损。水务设施方面，21座城镇供水厂、383个村庄供水设施、19座城镇污水处理厂、410座农村污水处理设施，1980余公里供水管线、2140余公里排水管线等不同程度受损。507个村供水受到影响。交通设施方面，损失集中在普通公路，县级以上公路1508公里、桥梁69座，乡村公路2456公里、桥梁125座，256个村交通中断。电力设施方面，主动避险停运110千伏站2座站（瓦窑头、兴礼站）、35千伏站3座（霞云岭、史家营、堂上站），停运110千伏线路1条，停运35千伏线路5条。受损10千伏配电线路212条，停电配变1812台，273个村和16个小区断电。通信设施方面，3188个基站、1367个铁塔、3146公里杆路受到损毁，342个村通信中断。农业林地方面，农田受灾面积2.78万亩，农作物受灾面积13.1万亩，林地受灾面积124.5万亩。此次特大暴雨洪涝灾害共造成全市131万人受灾，因灾死亡45人、因抢险救援牺牲5人、失踪11人，房屋损坏15万余间，直接经济损失637.39亿元。